Приложение № 1

к Конкурсной документации

## Перечень закупаемых работ

## Конкурс по государственным закупкам  работ

на капитальный ремонт  школ  Тайыншинского района Северо-Казахстанской области по лотам.

| № лота | Наименование заказчика | Наименование работ (указать по лотам) | Ед. изм. | Количество, объём | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Срок выполнения работ | Место выполнения работ | Размер авансо вого платежа % | Сумма, выделенная для государственных закупок способом конкурса (тенге)_ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ГУ «Отдел образования Тайыншинского района Северо-Казахстанской области» | Кровля |  |  |  | До 25 августа 2011 г. До 25 августа 2011 года | с. Вишневка с. Тендык | 30 30 | 5108935 тенге 5233398 тенге |
|  |  | ## Разборка покрытий кровля из волнистых асбестоцементных листов | м 2 кровли | 1450 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Разборка деревянных элементов конструкций крыш-обрешетки из брусков с прозорами | м 2 кровли | 725 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Устройство покрытия из асбестоцементных листов усиленного профиля | м2 | 1450 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов | м2 | 725 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Огнезащита обрешетки под кровлю ## ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25; к5зпм=1,25 | м2 обработанной поверхности | 725 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Антисептирование водными растворами покрытий по фермам ## ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25; к5зпм=1,25 | м2 покрытий по фермам | 725 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Спортзал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Разборка перекрытий чердачных по деревянным балкам в зданиях кирпичных | м2 | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25; к5зпм=1,25 | м перекрытий | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Балки перекрытий деревянные сечение 250х200 мм | м3 | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Подшивка потолков фанерой | м2 подшивки | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Фанера строительная из утолщенного шпона хвойных пород, марка ФК, ## толщина 10 мм К=1,010 | м3 | 0,00657 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Постановка реек и галтелей нащельников | м | 163 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Улучшенная окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным ## ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25; к5зпм=1,25 | м2 окрашиваемой поверхности | 88 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками ## ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25; к5зпм=1,25 | м3 подстилающего слоя | 7,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Укладка лаг по кирпичным столбикам ## ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25; к5зпм=1,25 | м2 пола | 88 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Устройство покрытий из досок толщиной 50 мм ## ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25; к5зпм=1,25 | м2 покрытия | 88 |  |  |  |  |  |
|  |  | Доски строганные в четверть II сорта, толщина 50 мм | м3 | 4,49 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Установка деревянных плинтусов ## ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25; к5зпм=1,25 | м плинтусов | 45 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным | м2 окрашиваемой поверхности | 88 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Коридор |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Разборка дощатого покрытия полов | м2 | 176,58 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Разборка лаг из досок и брусков | м2 | 176,58 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | м | 105 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Устройство плинтусов деревянных | м | 105 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2 | м2 | 176,58 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Укладка лаг из брусков по кирпичным столбикам при площади пола свыше 10 м2 | м2 | 176,58 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25; к5зпм=1,25 | м2 окрашиваемой поверхности | 17,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» ## ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25; к5зпм=1,25 | м2 покрытия | 176,58 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ## ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25; к5зпм=1,25 | м2 оштукатуриваемой поверхности | 316 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Очистка щетками от краски ## ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25; к5зпм=1,25 | м2 | 316 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску ## ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25; к5зпм=1,25 | м2 окрашиваемой поверхности | 316 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Спортзал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Разборка дощатого покрытия полов | м2 | 148,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Разборка лаг из досок и брусков | м2 | 148,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | м | 51,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство плинтусов деревянных | м | 51,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2 | м2 | 148,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Укладка лаг из брусков по кирпичным столбикам при площади пола свыше 10 м2 | м2 | 148,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным ## ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25; к5зпм=1,25 | м2 окрашиваемой поверхности | 148,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 281 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Очистка щетками от краски ## ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25; к5зпм=1,25 | м2 | 281 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску ## ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25; к5зпм=1,25 | м2 окрашиваемой поверхности | 281 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Классные комнаты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Разборка деревянных заполнений дверных проемов | м2 | 30,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленных стен площадью до 3 м2 ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25; к5зпм=1,25 | м2 проемов | 30,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П | м2 | 24,57 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Блоки дверные с двупольными полотнами | м2 | 5,66 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание | комплект | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание | комплект | 13 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным ## ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25; к5зпм=1,25 | м2 окрашиваемой поверхности | 81,62 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Директорская, учительская |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | м | 33,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» ## ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25; к5зпм=1,25 | м2 покрытия | 33,8 |  | До 25 августа 2011 года | г. Тайынша СШ № 3 | 30 | 10 511 686 тенге |
|  |  | ## Устройство плинтусов поливинилхлоридные | м | 33,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ## ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25; к5зпм=1,25 | м2 окрашиваемой поверхности | 92,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Очистка щетками от краски ## ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25; к5зпм=1,25 | м2 | 92,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску ## ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25; к5зпм=1,25 | м2 окрашиваемой поверхности | 92,8 |  |  |  |  |  |
| 3 | ГУ «Отдел образования Тайыншинского района СКО» | ## Кровля |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов | м2 кровли | 2800 |  |  |  |  |  |
|  |  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш-обрешетки из брусков с прозорами | м2 кровли | 1400 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов усиленного профиля | м2 | 1480 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Устройство покрытия из асбестоцементных листов усиленного профиля | м2 | 2800 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Огнезащита обрешетки под кровлю ## ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25; к5зпм=1,25 | м2 обработанной поверхности | 1480 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Устройство наружного водостока ## ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25; к5зпм=1,25 | м трубы | 205 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Устройство наружного водостока ## ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25; к5зпм=1,25 | м трубы | 154 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Разборка дощатого покрытия полов | м2 | 36 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Разборка лаг из досок и брусков | м2 | 36 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Пробивка борозд площадью сечения до 50 см 2 в бетонных конструкциях полов и стен | м борозд | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками ## ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25; к5зпм=1,25 | м3 подстилающего слоя | 3,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Устройство бетонных стяжек толщиной ## 20 мм ## ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25; | м2 стяжки | 36 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек ## ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25; | м2 стяжки | 216 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта | м3 грунта | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 м | отверстие | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм ## ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25; | м трубопровода | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе ## ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25; | м2 покрытия | 36 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Установка раковин ## ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25 | комплект | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Установка смесителей ## ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25 | шт | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Разборка деревянных заполнений дверных проемов | м2 | 2,76 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленных стен площадью до 3 м2 ## ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25 | м2 проемов | 2,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | м2 | 2,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным ## ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25 | м2 окрашиваемой поверхности | 7,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ## ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25 | м2 окрашиваемой поверхности | 36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды | шт | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Светильники, тип НС011-100-003-УХЛ4 | шт | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Лампы биспириальные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-100 | шт | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке | шт | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1 РУЗ-01-10/220 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2 в бетонных конструкциях полов и стен | м борозд | 1,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых фанерой | м2 | 19,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Кладка неармированных перегородок толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4 м ## ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25 | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 19,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25 | м2 оштукатуриваемой поверхности | 51 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску ## ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25 | м2 окрашиваемой поверхности | 51 |  |  |  |  |  |
|  |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25 | м2 поверхности облицовки | 119 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ## ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25 | м2 оштукатуриваемой поверхности | 42,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25 | м2 окрашиваемой поверхности | 42,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен, площадь проема до 3 м 2 ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25 | м2 проемов | 2,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные | м2 | 2,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Коридор 1 –го этажа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Разборка дощатого покрытия полов | м2 | 155 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Разборка лаг из досок и брусков | м2 | 155 |  |  |  |  |  |
|  |  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | м | 110 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Укладка лаг из брусков по кирпичным столбикам при площади пола свыше 10 м2 | м2 | 155 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2 | м2 | 155 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Устройство плинтусов деревянных | м | 110 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным ## ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25 | м2 окрашиваемой поверхности | 155 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Строительные работы. Окна 2,2х2-99 шт, 1,1х2-4 шт |  |  |  | До 25 августа 2011 года | с. Келлеровка | 30 | 13 195 376 тенге |
|  |  | ## Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками | м2 | 444,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т.ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25 | м2 проемов | 435,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2м2 ## ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25 | м2 проемов | 8,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами , с поворотно-откидной фурнитурой с одной поворотной створкой | м2 | 435,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, одноэлементные глухие | м2 | 8,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Стекло листовое, толщина 3 мм | м2 | 444,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Установка пластиковых подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25 | м2 проемов | 444,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Облицовка откосов внутрен, при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас ## ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25 | м2 | 285,41 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм ## ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25 | м2 поверхности | 285,41 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125 | м3 | 14,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм | м | 232,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | шт | 261 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Смена отливов шириной до 0,4 м из листовой стали | м | 242,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных откосов внутрен. плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ## ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25 | м2 оштукатуриваемой поверхности | 282,62 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску-откосы внутрен. ## ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25 | м2 окрашиваемой поверхности | 282,62 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Поливинилацетатная окраска фасадов (откосов наруж.) с подготовкой поверхности | м2 окрашиваемой поверхности | 76,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных наружных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ## ОП к СНиР-2001Р п. 1.12: к5трр=1,15; к5трм=1,15; к5зпр=1,15; к5экс=1,25 | м2 окрашиваемой поверхности | 76,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Строительные работы. Входная группа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов | м2 кровли | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Разборка деревянных элементов конструкций крыш- стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен | м2 кровли | 11,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок | м2 подшивки | 8,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Разборка деревянных заполнений дверных проемов | м2 | 6,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Разборка кирпичных перегородок | м3 кладки | 2,85 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Установка закладных деталей весом до ## 20 кг | т | 0,0565 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т | т конструкций | 0,2955 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 133х6 мм | м | 10,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | т | 0,003 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | т конструкций | 0,01312 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны | м3 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Монтаж каркасов одно-и многопролетных одноэтажных производственных зданий пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов и фонарей | т конструкций | 0,131 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Монтаж тамбура из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке | м2 | 18,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Тамбур из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами | м2 | 18,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2 | м2 проемов | 3,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен, площадь проема более 3 м2 | м2 проемов | 3,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные | м2 | 6,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м | т конструкций | 0,30388 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Установка стропил | м3 древесины в конструкции | 0,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Устройство обрешетки сплошной из досок | м2 | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Разборка деревянных элементов конструкций крыш-обрешетки | м2 кровли | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Огнезащита деревянных конструкций стропил | м3 древесины в конструкций | 0,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Огнезащита обрешетки под кровлю | м2 обработанной поверхности | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Устройство покрытия кровли из листовой оцинкованной стали | м2 покрытия | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Устройство каркасов из деревянных брусков акустических конструкций потолков при относе от потолков на 5 см | м2 площади | 10,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Облицовка каркаса потолка металлосайдингом | м2 поверхности | 10,2. |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Металлосайдинг К=1,100 | м2 | 13,97 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Устройство металлических каркасов конструкций фронтона | м2 площади | 2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Облицовка каркасов стен фронтона металлосайдингом | м2 поверхности | 2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Навеска водосточных труб с подмостей | м труб | 9,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (без ступеней) | м2 стяжки | 29,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе (со ступенями) | м2 покрытия | 42,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Установка дверных доводчиков | прибор | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Дверной доводчик | шт | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Монтаж сального уголка 50х50 для ступеней | м | 24 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86) | т | 0,09048 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера | м2 окрашиваемой поверхности | 22 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Разные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза | т | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Прочие материалы, детали и конструкции-погрузка | т | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Прочие материалы, детали и конструкции -разгрузка | т | 7 |  |  |  |  |  |

Организатор:                                                                                           Заказчик:

Начальник отдела строительства                                                                                                 Начальник отдела образования, физической культуры и спорта

Тайыншинского района СКО                                                                                                         Тайыншинского  района СКО

_______________________Алданазарова Ж. Е.                                                         _____________________ Кулаев Д. В.

Дата  2.02.2011 г.                                                                                                                                 Дата 2.02.2011 г.

М.П.                                                                                                                                                        М.П.